#define PWMA 25

#define PWMB 26

#define AIN1 18

#define AIN2 19

#define BIN1 21

#define BIN2 22

#define STBY 23

#define PWM_FREQ 1000

#define PWM_RES 8   // 0–255

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(AIN1, OUTPUT);

pinMode(AIN2, OUTPUT);

pinMode(BIN1, OUTPUT);

pinMode(BIN2, OUTPUT);

pinMode(STBY, OUTPUT);

digitalWrite(STBY, HIGH); // enable TB6612

// NEW PWM API (ESP32 core 3.x)

ledcAttach(PWMA, PWM_FREQ, PWM_RES);

ledcAttach(PWMB, PWM_FREQ, PWM_RES);

stopMotors();

}

void loop() {

if (Serial.available()) {

String cmd = Serial.readStringUntil('\n');

cmd.trim();

if (cmd.startsWith("FWD")) {

int pwm = cmd.substring(4).toInt();

forward(pwm);

}

else if (cmd.startsWith("REV")) {

int pwm = cmd.substring(4).toInt();

reverse(pwm);

}

else if (cmd == "TURN_L") {

turnLeft();

}

else if (cmd == "TURN_R") {

turnRight();

}

else if (cmd == "STOP") {

stopMotors();

}

}

}

/* -------- Motor control -------- */

void forward(int pwm) {

digitalWrite(AIN1, HIGH);

digitalWrite(AIN2, LOW);

digitalWrite(BIN1, HIGH);

digitalWrite(BIN2, LOW);

ledcWrite(PWMA, pwm);

ledcWrite(PWMB, pwm);

}

void reverse(int pwm) {

digitalWrite(AIN1, LOW);

digitalWrite(AIN2, HIGH);

digitalWrite(BIN1, LOW);

digitalWrite(BIN2, HIGH);

ledcWrite(PWMA, pwm);

ledcWrite(PWMB, pwm);

}

void turnLeft() {

ledcWrite(PWMA, 0);

ledcWrite(PWMB, 120);

digitalWrite(BIN1, HIGH);

digitalWrite(BIN2, LOW);

}

void turnRight() {

ledcWrite(PWMB, 0);

ledcWrite(PWMA, 120);

digitalWrite(AIN1, HIGH);

digitalWrite(AIN2, LOW);

}

void stopMotors() {

ledcWrite(PWMA, 0);

ledcWrite(PWMB, 0);

}