#define PWMA 6

#define PWMB 16

#define AIN1 7

#define AIN2 15

#define BIN1 17

#define BIN2 18

#define STBY 21

#define PWM_FREQ 1000

#define PWM_RES 8

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(AIN1, OUTPUT);

pinMode(AIN2, OUTPUT);

pinMode(BIN1, OUTPUT);

pinMode(BIN2, OUTPUT);

pinMode(STBY, OUTPUT);

digitalWrite(STBY, HIGH);

ledcAttach(PWMA, PWM_FREQ, PWM_RES);

ledcAttach(PWMB, PWM_FREQ, PWM_RES);

stopMotors();

}

void loop() {

if (Serial.available()) {

String cmd = Serial.readStringUntil('\n');

cmd.trim();

if (cmd.startsWith("FWD:")) {

forward(cmd.substring(4).toInt());

}

else if (cmd.startsWith("REV:")) {

reverse(cmd.substring(4).toInt());

}

else if (cmd == "LEFT") {

turnLeft();

}

else if (cmd == "RIGHT") {

turnRight();

}

else if (cmd == "STOP") {

stopMotors();

}

}

}

/* -------- motor control -------- */

void forward(int pwm) {

digitalWrite(AIN1, HIGH);

digitalWrite(AIN2, LOW);

digitalWrite(BIN1, HIGH);

digitalWrite(BIN2, LOW);

ledcWrite(PWMA, pwm);

ledcWrite(PWMB, pwm);

}

void reverse(int pwm) {

digitalWrite(AIN1, LOW);

digitalWrite(AIN2, HIGH);

digitalWrite(BIN1, LOW);

digitalWrite(BIN2, HIGH);

ledcWrite(PWMA, pwm);

ledcWrite(PWMB, pwm);

}

void turnLeft() {

digitalWrite(AIN1, LOW);

digitalWrite(AIN2, HIGH);

digitalWrite(BIN1, HIGH);

digitalWrite(BIN2, LOW);

ledcWrite(PWMA, 120);

ledcWrite(PWMB, 120);

}

void turnRight() {

digitalWrite(AIN1, HIGH);

digitalWrite(AIN2, LOW);

digitalWrite(BIN1, LOW);

digitalWrite(BIN2, HIGH);

ledcWrite(PWMA, 120);

ledcWrite(PWMB, 120);

}

void stopMotors() {

ledcWrite(PWMA, 0);

ledcWrite(PWMB, 0);

}